# НОРМОКОНТРОЛЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Дипломный проект, представляемый на нормоконтроль, должен иметь подпись автора проекта (студента), руководителя проекта.

В процессе нормоконтроля пояснительных записок проверяется:

- комплектность пояснительной записки в соответствии с заданием на проектирование;

- правильность заполнения титульного листа, наличие необходимых подписей;

- наличие и правильность основной надписи на чертежах и листе СОДЕРЖАНИЕ, выделение заголовков, разделов и подразделов, наличие красных строк;

- правильность оформления содержания, соответствие названий разделов и подразделов в содержании соответствующим названиям в тексте записки;

- правильность нумерации страниц, разделов, подразделов, иллюстраций, таблиц, приложений, формул;

- правильность оформления иллюстраций-чертежей, схем, графиков (ГОСТ 2.319-81);

- правильность оформления таблиц (ГОСТ 2.105-95);

- правильность расшифровки символов, входящих в формулы, наличие и правильность размерностей физических величин, их соответствие СИ;

- отсутствие загромождения записки однотипными расчетами, грамматическими ошибками;

- наличие и правильность ссылок на использованные источники, правильность оформления использованных источников.

В процессе нормоконтроля чертежей проверяется:

- выполнение чертежей в соответствии с требованиями стандартов;

- соблюдение форматов, правильность их оформления (ГОСТ 2.301-68);

- правильность начертания и применение линий (ГОСТ 2.303-68);

- соблюдение масштабов, правильность их обозначений (ГОСТ 2.302-68);

- достаточность изображений (видов, разрезов, сечений), правильность их расположения и обозначения (ГОСТ 2.305-68);

- правильность выполнения схем.

СОСТАВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Пояснительная записка включает:

1) титульный лист;

2) лист письменной выпускной работы с рецензией;

3) лист задания письменной выпускной работы;

4) лист рецензии (для учащихся претендующих на диплом с отличием);

5) содержание с указанием страниц;

6) введение, в котором обосновывается актуальность проекта (краткие исторические сведения, применение разрабатываемой  продукции, перспективы производства и т.д.) и формулируется цель работы;

7) передовые методы труда, в котором проводится анализ различных методов достижения поставленной цели, учитывающий данные технической литературы, изобретения по данной теме, передовой производственный опыт. В тексте обзора должны быть сделаны ссылки на анализируемые источники с указанием их в разделе «список литературы». В конце аналитического обзора формулируются задачи проекта

8) расчетно — технологическая часть;

9) безопасные приемы работы и организация труда;

10) охрана окружающей среды,  содержание которой определяется руководителем и консультантом по охране труда;

11) перечень практического материала;

12) список литературы;

13) приложения;

14) спецификации.

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

Графическая часть проекта состоит из 1 — 5  листов чертежей.

Чертежи должны давать полное представление о проектируемой технологии, количестве и типоразмерах устанавливаемого основного и вспомогательного оборудования в цехе (цехах), объемно-планировочных решениях основных цехов, взаиморасположения цеха (цехов) с другими службами и их технологической и планировочной увязке.

Технологические чертежи могут сопровождаться демонстрационными чертежами , выполненными студентом в качестве специальной части проекта.

Демонстрационные чертежи  допускается выполнять в цветной туши.

Обязательными чертежами дипломного проекта являются:

-  технологическая схема;

-  схема цепи аппаратов;

-  компоновочные чертежи цеха (цехов) - планы, разрезы;

- чертежи основных металлургических агрегатов или нестандартного оборудования;

- генеральный план проектируемого цеха (цехов) в увязке с другими службами

-  чертеж, иллюстрирующий специальную часть проекта.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ И РАБОТ

Общие положения

Пояснительная записка оформляется в компьютерном варианте.

Текстовый материал пишется с соблюдением следующих размеров полей: левое - не менее 25 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее  20 мм (номер страницы проставляется в правом верхнем углу без точки), нижнее - не менее 15 мм. Текстовая часть рамкой не обводится. Размер абзационного отступа – 1,25 см по всему тексту.

Текстовый материал должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, интервал одинарный, размер шрифта – № 14.

Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. Наименование разделов записывают всеми заглавными буквами (шрифтом Times New Roman № 20) , в конце наименования раздела точка не ставится. Подразделы записывают – первая заглавная, остальные строчные буквы (шрифтом Times New Roman № 20), в конце наименования подраздела точка не ставится. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом 15 мм (2 пустые строки). Расстояние между заголовками раздела и подраздела  8 мм (1 пустая строка). Расстояние от текста до  названия таблицы 8 мм (1 пустая строка), название таблицы записывают – первая заглавная, остальные строчные буквы (шрифтом Times New Roman № 16), внутри таблицы текст записывается шрифтом Times New Roman № 12. Расстояние от таблицы до текста 8 мм (1 пустая строка).

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Общие положения

Графическая часть дипломного проекта выполняется на уровне технического проекта и должна по возможности полно иллюстрировать проектные решения  в соотношении с пояснительной запиской.

Чертежи выполняются карандашом или тушью на листах чертежной бумаги формата А 1 – 594 х 841 мм.

На каждом формате чертежей в нижнем правом углу делается основная надпись по ГОСТ 2.104-68. Написание наименования чертежей вне основной надписи не допускается.

Основная надпись указывается и на листе СОДЕРЖАНИЯ.

При выполнении чертежа необходимо обращать внимание на эстетическую сторону графики, предусматривающую рациональное размещение изображений и их выразительность, правильно подобранный масштаб чертежа, обеспечивающий не менее 75 - 90 % заполнения листа.

Чертежи должны быть красиво и эстетично оформлены, что достигается применением линий различной толщины и четкости, использованием чертежных шрифтов для написания цифр и других надписей.

Основные линии чертежей должны иметь толщину от 0,6 до 1,5 мм (ГОСТ 2.303-68).

Размеры шрифта определяются по ГОСТу 2.304-81. Например:

-  высота прописных букв        5,0     7,0    10,0;

-  высота строчных букв          3,5     5,0      7,0.

Все размеры, кроме высотных отметок, проставляются в мм, высотные - в метрах с указанием знака « + » или « - » от условного нулевого уровня. Отметки выше условного уровня являются положительными (« + »), ниже - отрицательными (« - »).

Все компоновочные и строительные чертежи выполняются в масштабах  1 : 50; 1 : 100; 1 : 200.

Чертежи генерального плана - в масштабе  1 : 500; 1 : 1000.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) располагаются в записке как по тексту документа, так и в конце его.          На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей пояснительной записки. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рисунок 1.1 (шрифт Times New Roman № 16).

Иллюстрации, схемы, диаграммы, графики могут иметь наименование, которое помещают после пояснительных данных, если они имеются, и располагают следующим образом:

Рисунок 1 -  Наименование рисунка

Пояснительные данные помещают под иллюстрациями.

Пример

а) изотермическая;

б) линейная ориентация;

в) плоскостная ориентация;

г) плоскостно-линейная ориентация.

Рисунок 4 – Классификация граничных поверхностей

ТАБЛИЦЫ

Таблицу следует располагать в записке непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые или на следующей странице.

На все таблицы в записке должны быть ссылки.

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.  Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела   и   порядкового   номера   таблицы,   разделенных точкой. Например, «Таблица 4.1» (раздел, порядковый номер таблицы). Номер таблицы помещается в левом углу после слова «Таблица», которое пишут в левом верхнем углу.

Заголовок таблицы пишется на этой же строке через дефис. Заголовок начинается с прописной буквы и не подчеркивается. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

При переносе таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой частью, а головку таблицы повторяют и в левом верхнем углу пишут: «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Нумерацию граф и строк дают только в том случае, если на них необходимо давать ссылки.

Например:

Таблица 3.1- Проволочные сита, принятые в РФ, США и Англии

| РФ ГОСТ 3584-73 |  |  |  | США |  | Англия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мкм | Примерное число, меш | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм |
| 1 09 08 05 045 0315 025 018 | 1000 900 800 500 450 315 250 180 | 400 400 300 250 200 160 120 120 | 18 20 23 34 44 53 69 85 | 80 | 159 |  |  |

| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РФ ГОСТ 3584-73 |  |  |  | США |  | Англия |  |
| Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мкм | Примерное число, меш | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм | Номер сетки | Размер стороны ячейки в свету, мм |
| 016 0125 01 008 0071 0063 0056 004 - | 160 125 100 80 71 63 56 40 - | 100 80 60 50 50 40 40 30 - | 98 124 159 196 200 216 264 363 - | 100 115 140 170 200 230 270 325 400 | 127 110 91 75 64 55 47 40 32 | 100 120 150 170 200 240 30 - - | 152 124 104 89 76 66 53 - - |

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту записки, начиная с титульного листа, включая приложения и спецификации. Номер страницы проставляется в правом верхнем углу без точки.

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц записки. Номер на титульном листе не проставляется.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, вклейки и распечатки с ЭВМ включают в общую нумерацию страниц.

Пропуски в нумерации страниц и нумерация типа 2а, 17а и т.д. не допускаются.

ФОРМУЛЫ И УРАВНЕНИЯ

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, с оставлением сверху и снизу просвета размером в одну строку.

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими Государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Пример

Плотность вещества  р, кг/м3 , вычисляют по формуле:

p=m/g                                                                                    (1)

где       m   -  масса вещества, кг;

g-  объем вещества, м3 .

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запятой.

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне формул справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают - (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например,в формуле(1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1).

Перенос формулы (уравнения) на другую строку возможен   после   знака   равенства  ( = ) , деления ( : ), умножения ( х ), знаков плюс ( + ), или минус ( - ), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак « х ».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Материал, дополняющий текст записки, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Приложения могут быть обязательными и информационными. В тексте записки на все приложения должны быть ссылки.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного применения пишут слово «обязательное», а для информационного - «рекомендуемое» или «справочное». Слово «Приложение» пишут строчными буквами с первой прописной.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ, Ы.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Иллюстрации и таблицы нумеруют в пределах каждого приложения (например: рисунок А.1., таблица А.1.).   Если приложение располагают на нескольких листах, то на каждом последующем листе следует писать «Продолжение приложения А».

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Описание книги в случае, когда авторов меньше трех

Надольский Н.А. Расчеты процесса производства тугоплавких металлов. - М.: Металлургия, 1978. - 127 с.

Пухов П.С. История книжного дела ХIХ начала ХХ века /Под ред. Е.Е.Лихачева. – М.: Наука, 1976.

Описание книги в случае, когда авторов больше трех.

Порошковая металлургия титана / В.С.Устинов, Ю.Г.Олесов, В.А.Дрозденко и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1981. -247 с.

2 Описание статьи из журнала, когда авторов меньше трех

Ревякин В.В. К вопросу о кинетике окисления титана // Титан и его сплавы. - М.: АН СССР, 1962 . - Вып.8. - С. 175-190.

Даниц Е.А., Кронрод М.А. Один алгоритм решения задачи о назначении // Доклады АН СССР. – Т. 189. - № 1. – 1969.

3 Описание статьи из журнала, когда авторов больше трех

О возникновении поверхностей металлической пленки при электролитическом рафинировании титана / С.Б.Макаров, В.С.Балихин, Г.Н.Звиададзе и др. // Цветные металлы. -   1984. - №10. - С. 61-63.

4 Описание авторского свидетельства.

А.с. 10007970 (СССР), МКИ В 25  15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С.Ваукин, В.Г. Камайкин (СССР).  № 3360585/25-08; Заяв. 23.11.81; - Опубл. 30.03.83г. Бюл. № 12. - 2с.: ил. 3.

5 Книга, выпущенная в издательстве "Политиздат", постановление (статья) из газеты.

КПСС. ЦК СМ СССР. О повышении роли стандартов в улучшении качества выпускаемой продукции: Постановление № 937 от 10 ноября 1970. Правда, 1970, 5 дек.

6 Описание стандарта

ГОСТ 27465-87 (СТ СЭВ 359-86). Система обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначения. Ввод 01.01.88. М.: Изд-во стандартов, 1988. - 23 с. УДК 681.3.04. 006.354. Группа Т85.СССР.

Получение тетрахлорида титана /Технологическая инструкция. Ввод 14.10.79.